显控下发:

| SVP协议构成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 指令码 | 长度 | 内容 | CRC校验 |  | 帧尾 |
| 0xAA |  |  |  | CRCL | CRCH | 0x55 |

SVP回复:

| SVP协议构成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 指令码 | 长度 | 内容 | CRC校验 |  | 帧尾 |
| 0x55 |  |  |  | CRCL | CRCH | 0xAA |

字段描述：

| 指令码 | 普通指令为单字节，文件指令为两字节 |
| --- | --- |
| 长度 | 内容+CRC+帧尾所占字节数 |
| 内容 | 小端 |
| 校验 | CRC-16/MODBUS |

普通指令（读）：

| 功能定义 | 帧方向 | 帧头 | 指令码 | 长度 | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC |  | 帧尾 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRCL | CRCH |  |  |
| 设备标识配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备出厂日期 | 1 | AA | 02 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 02 | 4+2+1 | Year(2Byte)+Mount(1Byte)+Day(1Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | AA |  |
| 设备SN | 1 | AA | 03 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 03 | 16+2+1 | 16Byte字符串 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | AA |  |
| 数据采集配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挡板距离 | 1 | AA | 04 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 04 | 4+2+1 | Float数据(4Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | AA |  |
| 出入水阈值 | 1 | AA | 05 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 05 | 4+2+1 | int数据(4Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | AA |  |
| TDC系数 | 1 | AA | 08 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 08 | 24+2+1 | A1 |  | B1 |  |  | A2 |  |  | B2 |  |  | A3 |  |  |  | B3 |  | - | - | AA |  |
| TDC系数范围 | 1 | AA | 09 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 09 | 12+1+1 | 系数范围第一组上限 |  |  |  |  |  |  |  | 系数范围第三组下限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| TDC电压 | 1 | AA | 0A | 0+2+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 0A | 4+2+1 | Float数据(4Byte) 范围0-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| RTC | 1 | AA | 1C | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 1C | 4+2+1 | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | 星期 | 时 |  | 分 |  |  | 秒 |  |  | 上午/下午 |  |  | AA |  |
| 工作模式 | 1 | AA | 1D | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 1D | 6+2+1 | 00自容 |  |  |  |  |  | 00频率 |  |  |  |  |  | 频率值int |  |  |  |  |  |  | AA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01压力 |  |  |  |  |  | 压力阈值float |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01直读 |  |  |  |  |  | 00正常数据 |  |  |  |  |  | 串口输出频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01调试数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力系数 | 1 | AA | 1F | 0+2+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 1F | 16+2+1 | A |  |  |  | E |  |  |  |  | I |  |  |  |  | M |  |  |  |  | AA |  |
| 读取温度系数 | 1 | AA | 24 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 24 | 16+2+1 | A |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  |  | AA |  |
| 读取SVS_SN | 1 | AA | 26 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 26 | 8+2+1 | 8ByteSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| 读取TEMP_SN | 1 | AA | 28 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 28 | 8+2+1 | 8ByteSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| 读取PV_SN | 1 | AA | 2A | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 2A | 8+2+1 | 8ByteSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| 读取当前电量 | 1 | AA | 2B | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 2B | 4+2+1 | 4Byte(float) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| 读取压力精度补偿 | 1 | AA | 2E | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 2E | 8+2+1 | 8Byte(2*float) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |

普通指令(写):

| 功能定义 | 帧方向 | 帧头 | 指令码 | 长度 | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC |  | 帧尾 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRCL | CRCH |  |  |
| 设备标识配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备出厂日期 | 1 | AA | 0D | 4+2+1 | Year(2Byte)+Mount(1Byte)+Day(1Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 0D | 4+2+1 | Year(2Byte)+Mount(1Byte)+Day(1Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | AA |  |
| 设备SN | 1 | AA | 0E | 16+2+1 | 16Byte字符串 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 0E | 16+2+1 | 16Byte字符串 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | AA |  |
| 数据采集配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挡板距离 | 1 | AA | 0F | 4+2+1 | Float数据(4Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 0F | 4+2+1 | Float数据(4Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | AA |  |
| 出入水阈值 | 1 | AA | 10 | 4+2+1 | Float数据(4Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 10 | 4+2+1 | Float数据(4Byte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | AA |  |
| TDC系数 | 1 | AA | 13 | 24+2+1 | A1 |  | B1 |  | A2 |  |  | B2 |  |  |  | A3 |  |  | B3 |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 13 | 24+2+1 | A1 |  | B1 |  | A2 |  |  | B2 |  |  |  | A3 |  |  | B3 |  |  | - | - | AA |  |
| TDC系数范围 | 1 | AA | 14 | 8+2+1 | 系数范围第一组上限 |  |  |  |  |  |  | 系数范围第三组下限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 14 | 8+1+1 | 系数范围第一组上限 |  |  |  |  |  |  | 系数范围第三组下限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| TDC电压 | 1 | AA | 15 | 4+2+1 | Float数据(4Byte) 范围0-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 15 | 4+2+1 | Float数据(4Byte) 范围0-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| RTC | 1 | AA | 16 | 8+2+1 | 年 | 月 |  | 日 |  |  | 星期 |  | 时 |  | 分 |  |  | 秒 |  | 上午/下午 |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 16 | 8+2+1 | 年 | 月 |  | 日 |  | 星期 |  | 时 |  | 分 |  |  | 秒 |  | 上午/下午 |  |  |  |  | AA |  |
| 工作模式 | 1 | AA | 1B | 6+2+1 | 00自容 |  |  |  | 00频率 |  |  |  |  |  |  | 频率值int |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01压力 |  |  |  |  |  |  | 压力阈值float |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01直读 |  |  |  | 00正常数据 |  |  |  |  |  |  | 串口输出频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01调试数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 55 | 1B | 6+2+1 | 00自容 |  |  |  | 00频率 |  |  |  |  |  |  | 频率值int |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01压力 |  |  |  |  |  |  | 压力阈值float |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01直读 |  |  |  | 00正常数据 |  |  |  |  |  |  | 串口输出频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01调试数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力系数 | 1 | AA | 1E | 16+2+1 | A |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | M |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 1E | 16+2+1 | A |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | M |  |  | AA |  |
| 设置温度系数 | 1 | AA | 23 | 16+2+1 | A |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 23 | 16+2+1 | A |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  | AA |  |
| 设置SVS_SN | 1 | AA | 25 | 8+2+1 | 8ByteSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 25 | 8+2+1 | 8ByteSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| 设置TEMP_SN | 1 | AA | 27 | 8+2+1 | 8ByteSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 27 | 8+2+1 | 8ByteSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| 设置PV_SN | 1 | AA | 29 | 8+2+1 | 8ByteSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 29 | 8+2+1 | 8ByteSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| 设置压力精度补偿 | 1 | AA | 29 | 8+2+1 | 8Byte(2*float) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 29 | 8+2+1 | 8Byte(2*float) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA |  |
| 0系统配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开始输出 | 1 | AA | 20 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 20 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | AA |  |
| 停止输出 | 1 | AA | 21 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 21 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | AA |  |
| 更新固件 | 1 | AA | 30 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 30 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | AA |  |
| 恢复出厂设置 | 1 | AA | 22 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 22 | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | AA |  |
| 电池校准 | 1 | AA | 2C | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | 55 | 无用 |
|  | 0 | 55 | 2C | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | AA |  |
| 设备连接 | 1 | AA | 2F | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 2F | 0+2+1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CRC | AA |  |
| 电池电量上报 | 0 | 33 | 4+1 | Float类型电量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC |  |  |

.

文件指令操作

|  | 帧方向 | 帧头 | 指令码 | 长度（2byte） | 内容 | CRC | 帧尾 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读取当前系统文件 | 1 | AA | 17 | 0+2+1 | / |  | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 17 | 4 +N*19+N*4+2+1 | [总文件个数][当前帧有多少个文件][文件1名][文件1大小][文件2][文件2大小]…… （每个文件名19字节，每帧最多40个文件） | CRC | AA |  |
| 下载指定文件 | 1 | AA | 18 | 19+2+1 | 文件名 | CRC | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 18 | 4+2+1 | 1024字节1包 ，返回该文件需要的总包数 | CRC | AA |  |
|  | 1 | AA | 18 | 4+2+1 | 包号0-n | CRC | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 18 | 4+4+1024+2+1 | [包号][有效数据长度][文件数据(最大1024字节)] | CRC | AA |  |
|  | 1 | AA | 18 | 1+2+1 | [1:重发] | CRC | 55 | 重发 |
|  | 1 | AA | 18 | 1+2+1 | [FF:下载文件完成] | CRC | 55 |  |
| 删除文件 | 1 | AA | 19 | 19+2+1 | 文件名19字节 | CRC | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 19 | 19+2+1 | 文件名19字节 | CRC | AA |  |
| 删除所有文件-格式化 | 1 | AA | 1A | 3+2+1 | / | CRC | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 1A | 3+2+1 | / | CRC | AA |  |
| 批量删除 | 1 | AA | 31 | 4+N*9+2+1 | [批量删除文件个数] [文件名] [文件名]… | CRC | 55 |  |
|  | 0 | 55 | 31 | 4+2+1 | [已删除文件个数] | CRC | 55 |  |