创建petalinux工程

petalinux-create -t project --template zynq -n 2040s

创建硬件信息

Petalinux-config –get-hw-description ../hw/

指定本地uboot kernel 离线编译包

修改内核配置

Petalinux-config -c kernel

修改rootfs配置

Petalinux-config -c rootfs

修改u-boot配置

Petalinux-config -c u-boot

编译全部固件

Petalinux-build

生成BOOT.bin

petalinux-package --boot --u-boot --fsbl –force

关闭root用户密码

修改interface文件

修改设备树文件

移植app文件

Yt8521驱动打补丁

固化BOOT.bin bootscr

setenv update_spiflash 'mmc dev 0 && fatload mmc 0:1 0x10000000 BOOT.BIN && setenv boot_size ${filesize} && fatload mmc 0:1 0x10800000 boot.scr && setenv bootscr_size ${filesize} && sf probe 0 0 0 && sf erase 0x00000000 0x009B0000 && sf write 0x10000000 0x00000000 ${boot_size} && sf erase 0x009C0000 0x00010000 && sf write 0x10800000 0x009C0000 ${bootscr_size}'

qspi调试记录

修改QSPI启动为x1模式当前为x4，利用虚拟机+vitis+xsa，修改fsbl源码/scr/qspi.c/ InitQspi函数中XPAR_XQSPIPS_0_QSPI_BUS_WIDTH宏为即可修改SPI总线宽度为1