内部

浅水多波束测深仪

内部接口通信协议

V1.0

北京星天科技有限公司

2026年7月

修改记录

| 版本号 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 20260724 | 初稿 | 侯新波 |
|  | 20260901 | 修改显控参数设置,PL寄存器添加UART_REQ | 侯新波 |
|  | 20260908 | 修改PS与PL数据交互的DDR | 侯新波 |

目录

1	显控软件下发指令数据协议	1

1.1	显控下发湿端协议	1

1.2	显控下发干端协议	5

2	上报给显控软件数据的数据协议	7

2.1	湿端上报显控数据协议	7

2.1.1	湿端上报硬件信息数据协议	7

2.1.2	湿端上报显控数据协议	9

2.1.3	传感器数据具体格式	11

2.2	干端上报显控数据协议	12

2.2.1	干端硬件状态信息上报	12

2.2.2	干端温度上报协议格式	13

3	湿端 ARM与FPGA数据协议	15

3.1	湿端基地址：0x43C00000，长度256字节	15

3.2	IQ地址、TVG数据地址及传感器缓存地址	26

3.3	DDR3 的传感器地址空间数据格式	27

3.4	DDR3 的 ADC 地址空间数据格式	28

3.5	DDR3数据头地址空间数据格式	28

显控软件下发指令数据协议

显控下发湿端协议

- 帧号重置命令：”<<FR”，表示frame reset，重置当前波束数据的帧号。

- 声呐复位命令：”<<SR”，表示Sonar Reset，清空声呐缓存，声呐恢复成初始状态。

- 硬件状态信息请求命令：“<<RS”，表示request status，请求硬件工作状态信息指令。

- 波形数据请求指令：”<<BR”，表示Begin Request Beam Data，开始请求数据，系统开始工作，数据开始生成并上传

- 波形数据停止指令：”<<ER”，表示 End RequestBeam Data 停止请求波形数据，系统停止工作，停止生成数据和上传数据。

- 更新程序命令：

- 湿端APP程序更新指令：@@UP_APP,程序名默认为app。

- 湿端BIT文件更新指令：@@UP_BIT,bit文件名默认为fpga_top.bit。

- 湿端全部固件更新程序指令：@@UP_ALL,bit,主要用于更新设备树、内核、bit文件、根文件系统（app）

- 同步命令

表1 同步命令指令表

|  | 命令 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步输入 | “<<SY_IN” | byte | 下发命令时，参数依次附在命令之后同时下发 |
| 同步输出 | “<<SY_OT” | byte |  |
| 无同步 | “<<SY_NO” | byte |  |
| 上升沿/下降沿 | 上升：1，下降2 | byte |  |
| 延时时间 | 浮点型毫秒值 | float |  |

- 声纳参数设置指令

表 2 声纳参数设置协议格式

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据头 | 数据 头 标 识 “<<SP”, 表示 set parameter，设置声呐的各项参数 | Sting | 4 |
| 3 | 请求的数据类型 | 0：表示带通采样数据， 1：表示IQ解调数据 | Int32 | 4 |
| 4 | 工作模式 | 0：CW 1:LFW | Int32 | 4 |
| 5 | LFM 模式 | 0:升频 1：降频 | Int32 | 4 |
| 6 | PWM 频率 | 信号频率 | Int32 | 4 |
| 7 | PWM 带宽 | 信号带宽（CW 波带宽为 0, LFM 波带宽是频率的 10%） | Int32 | 4 |
| 8 | 采样率 | 当前数据的采样率，单位 K | Int32 | 4 |
| 9 | 量程 | 当前量程，分为 | Int32 | 4 |
| 10 | 手动增益值 | 手动增益的值，-40dB 至 40dB | Int32 | 4 |
| 11 | 吸收增益系数 | 吸收系数值，0 至 50 dB/Km | Int32 | 4 |
| 12 | 扩散增益系数 | 扩散系数值，0 至 20 dB/Km | Int32 | 4 |
| 13 | 具体增益参数 | 具体的 tvg 增益参数值 800 个 | UInt32 [] | 800*4 |
| 14 | 档位 | 表示发射档位，3 个档位，最大、中间、常用 详情见表4 | Int32 | 4 |
| 15 | 脉宽 | 脉宽值，单位微秒，100 代表 100微秒，详情见表3 | float | 4 |
| 16 | 帧率 | 设置的帧率，详情见表三 | float | 4 |
| 17 | 功率系数 | 当前的功率系数，分 53 个档位： 48V，36V ，24V ， 12V 4.8-52.8 每间隔 1v 一个档位 | float | 4 |
| 18 | 传感器报头_GGA/ZDA | 传感器配置的报头($) | Byte | 1 |
| 19 | 传感器报头_SVT | 传感器配置的报头($) | Byte | 1 |
| 20 | 传感器报头_HEADING | 传感器配置的报头(：) | Byte | 1 |
| 21 | 传感器报头_AT | 传感器配置的报头(空格) | Byte | 1 |
| 22 | 传感器报尾_ GGA/ZDA | 传感器配置的报尾 \r \n (对应的 ASCII:0x0D 0x0A） | Sting | 2 |
| 23 | 传感器报尾_SVT | 传感器配置的报尾 \r \n (对应的 ASCII:0x0D 0x0A） | Sting | 2 |
| 24 | 传感器报尾_HEADING | 传感器配置的报尾 \r \n (对应的 ASCII:0x0D 0x0A） | Sting | 2 |
| 25 | 传感器报尾 AT | 传感器配置的报尾 \n\r (对应的 ASCII:0x0D 0x0A） | Sting | 2 |
| 26 | 传感器波特率_ GGA/ZDA | 传感器配置的波特率 | UInt32 | 4 |
| 27 | 传感器波特_SVT | 传感器配置的波特率 | UInt32 | 4 |
| 28 | 传感器波特率_HEADING | 传感器配置的波特率 | UInt32 | 4 |
| 29 | 传感器波特率_AT | 传感器配置的波特率 | UInt32 | 4 |
| 30 | PWM 开关 | 1：开 0 ：关 | Byte | 1 |
| 31 | 初始相位 1 |  | Float | 4 |
| 32 | 初始相位 2 |  | Float | 4 |
| 33 | 初始相位 3 |  | Float | 4 |
| 34 | 初始相位 4 |  | Float | 4 |
| 35 | 初始相位 5 |  | Float | 4 |
| 36 | 初始相位 6 |  | Float | 4 |
| 37 | 初始相位 7 |  | Float | 4 |
| 38 | 初始相位 8 |  | Float | 4 |
| 39 | 初始相位 9 |  | Float | 4 |
| 40 | 初始相位 10 |  | Float | 4 |
| 41 | 初始相位 11 |  | Float | 4 |
| 42 | 初始相位 12 |  | Float | 4 |
| 43 | 初始相位 13 |  | Float | 4 |
| 44 | 初始相位 14 |  | Float | 4 |
| 45 | 初始相位 15 |  | Float | 4 |
| 46 | 初始相位 16 |  | Float | 4 |
| 47 | 原 始数据 通 道组数 AD_NUM | 用来选择原始数据通道组数，208 个通 道分为 12 组，每组 16 个通道 | Uint | 4 |
| 48 | 纵摇稳定 | 1：开启，0：关闭 | Byte | 1 |
| 49 | UART_REQ | Bit1:读取MCP3221ADC请求 bit2:设置MCP4725DAC请求 bit3:读取NST175温度请求 Bit4:向BL24CM2A WWPROM写入8字节请求 bit5:从BL24CM2A WWPROM读取8字节请求 bit6:读取MCP4725 DAC寄存器值请求 （每一位0为默认值 1为开启） | Byte | 1 |
| 50 | MCP4725 DAC值 |  | Uint16 | 2 |
| 49 | 预留字节 | 预留 11 个字节 | Byte [] | 11 |
| 48 | 校验 | 从 1-24 项的校验 | Int32 | 4 |
| 49 | 数据尾 | 数据尾标识“ED>>” | String | 4 |

表 3量程、帧率、档位对应关系表

| 量程 | 帧率 | 最大脉宽 (us) | 中间脉宽 (us) | 常用脉宽 (us) | 脉宽可调 | 自动扩散 | 手动扩散 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 50 | 100 | 最大脉宽一半 | 中心频率的 倒数乘以 10 | 常用脉宽~最大脉宽， 10 档 | 3 | 0-30 可调 |
| 10 | 50 | 100 |  |  |  | 3 |  |
| 20 | 30 | 100 |  |  |  | 5 |  |
| 30 | 20 | 150 |  |  |  | 5 |  |
| 50 | 12 | 250 |  |  |  | 10 |  |
| 75 | 8 | 375 |  |  |  | 10 |  |
| 100 | 6 | 500 |  |  |  | 10 |  |
| 125 | 4.8 | 625 |  |  |  | 10 |  |
| 150 | 4 | 750 |  |  |  | 15 |  |
| 200 | 3 | 1000 |  |  |  | 15 |  |
| 240 | 2.5 | 1200 |  |  |  | 15 |  |
| 300 | 2 | 1500 |  |  |  | 15 |  |
| 400 | 1.5 | 2000 |  |  |  | 15 |  |
| 500 | 1.2 | 2500 |  |  |  | 15 |  |

- 帧率=1500/2.5/量程=600/量程；

- 最大脉宽= 3ms/帧率

- 最大脉宽=量程/200（30m 以内最大 0.1ms）

保护机制：	公式待定

显控下发干端协议

- 干端复位命令：”@@RD”，重启干端。

- 硬件状态信息请求命令：“@@RH”，请求干端硬件工作状态信息指令

- 更新程序指令：

干端更新程序指令：“@@UD” 更新干端固件（预留）

- 工作参数设置指令:“@@SD”：

表 4干端工作参数设置协议格式

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据头 | 数据头标识“@@SD”,设置干端的各项参数 | String | 4 |
|  | 数据包长度 | 不包含头和本身 | UInt32 | 4 |
| 3 | 湿端工作模式 | 0：工作模式 1：省电模式 | U8 | 1 |
| 4 | HEADING通信方式 | 0：RS232 1:RS422 | U8 | 1 |
| 5 | MOTION通信方式 | 0：RS232 1:RS422 | U8 | 1 |
| 6 | GNSS通信方式 | 0：RS232 1:RS422 | U8 | 1 |
| 7 | PPS通信方式 | 0：TTL 1:RS422 | U8 | 1 |
| 8 | 表声工作模式 | 0：干端接入 1:湿端接入 | U8 | 1 |
| 9 | 表声通信方式 | 0：RS232 1:RS422 | U8 | 1 |
| 10 | 预留字节 | 预留5个字节 | byte[] | 5 |
| 11 | 校验 | 从 1-11 项的校验 | Int32 | 4 |
| 12 | 数据尾 | 数据尾标识“ED@@” | String | 4 |

上报给显控软件数据的数据协议

湿端上报显控数据协议

湿端上报硬件信息数据协议

表 5 湿端返回硬件信息数据格式

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据头 | 数据头标识“<<SS”,表示 Sonar status，声呐状态 | Sting | 4 |
| 2 | FPGA 版本号 | 年+月+日+小版本号例如：2017110101 | Int32 | 4 |
| 3 | Linux 驱动版本号 | 年+月+日+小版本号例如：2017110101 | Int32 | 4 |
| 4 | PPS 系统工作状态 | 0-工作异常或者未连接设备，1-表示工作正常 | Byte | 1 |
| 5 | GPS 系统工作状态 | 0-工作异常或者未连接设备，1-表示工作正常 | Byte | 1 |
| 6 | 时间系统工作状态 | 0-工作异常或者未连接设备，1-表示工作正常 | Byte | 1 |
| 7 | 姿态系统工作状态 | 0-工作异常或者未连接设备，1-表示工作正常 | Byte | 1 |
| 8 | 声速系统工作状态 | 0-工作异常或者未连接设备，1-表示工作正常 | Byte | 1 |
| 9 | 航向系统工作状态 | 0-工作异常或者未连接设备，1-表示工作正常 | Byte | 1 |
| 10 | 量程 | 当前使用的量程 | Int32 | 4 |
| 11 | 手动增益值 | 当前使用的手动增益的值 | Int32 | 4 |
| 12 | 吸收增益系数 | 当前使用的吸收系数值 | Int32 | 4 |
| 13 | 扩散增益系数 | 当前使用的扩散系数值 | Int32 | 4 |
| 14 | 档位 | 当前使用的发射档位 | Int32 | 4 |
| 15 | 信号类型 | 信号类型，0 表示 CW 信号，1 表示 LFM 信号，当 前使用的信号类型 | Byte | 1 |
| 16 | 脉宽 | 当前使用的脉宽值，单位微秒，100 代表 100 微秒 | Float | 4 |
| 17 | 板载温度 | 当前板载的温度，预留字节 | Int32 | 4 |
| 18 | 内仓环境温度 | 当前内仓的环境温度，预留字节 | Int32 | 4 |
| 19 | 功率系数 | 当前的功率系数 | Int32 | 4 |
| 20 | PWM 开关 | 1：开 0 ：关 | Byte | 1 |
| 21 | EPLD版本号 | 上传EPLD版本号 | Int32 | 4 |
| 22 | 同步模式 | 1:同步输入，2：同步输出，0：无 | Byte | 1 |
| 23 | 同步类型 | 1：上升沿，2：下降沿，0：无 | Byte | 1 |
| 24 | 同步状态 | 0：同步正常 1：同步异常 | Byte | 1 |
| 24 | 时间延迟 | 浮点型毫秒值 | Float | 4 |
| 25 | 设备类型 | GeoBeam200=0, GeoBeam2400=1, GeoBeam2040工程样机=2, GeoBeam400M=3 ROV = 4, Beamcontrol= 5 GeaoBeamU400 = 6, GeoBeam400MC = 1001, OneDevice = 1002, GeoBeam2400G=1003, 23001=1004 | Int16 | 1 |
| 26 | 预留字节 | 预留 5个字节 | Byte[] | 5 |
| 26 | 数据尾 | 数据尾标识“ED>>” | String | 4 |

湿端上报显控数据协议

表 6湿端发送给显控软件数据协议格式

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据头 | 数据头标示“<<ST”, 表示数据头 | string | 4 |  |
| 2 | 数据总长度 | 后面所有的总字节数 | UInt32 | 4 |  |
| 2 | 数据类型 | - 表示带通采样数据， - 表示 IQ 解调数据 | UInt16 | 2 | 默认 0 |
| 3 | 工作模式 | - 表示 CW， - 表示 LFM | UInt16 | 2 | 默认 0 |
| 4 | LFM 模式 | - 表示升频 - 表示降频 | UInt16 | 2 |  |
| 5 | PWM 频率 | 信号频率 | UInt32 | 4 | (范围:200K-400K,10Khz 步 进 ) 如 : 200K,210K,220K…400K |
| 6 | PWM 带宽 | 信号带宽（CW 波带宽 为 0） | UInt32 | 4 |  |
| 7 | 帧计数 | 当前数据帧数 | UInt32 | 4 |  |
| 8 | 量程 | 生成当前 ping 数据时使用的量程 | UInt16 | 2 |  |
| 9 | 采样率 | 当前数据的采样率，单 位 k | UInt16 | 2 | 1.4Mhz |
| 10 | 声学数据时 间戳 | 当前 ping 声学数据的时 间偏移值，单位毫秒 | Uint32 | 4 |  |
| 11 | PPS 计数 | PPS 个数 | UInt32 | 4 |  |
| 12 | 脉宽 | 脉宽 | float | 4 | 微秒 |
| 13 | 功率系数 | 当前的功率系数 | float | 4 | 功率系数 |
| 14 | PWM 开关 | 1：开 0 ：关 | Byte | 1 | PWM 开关 |
| 15 | 初始相位 1 |  | Float | 4 | 初始相位 1 |
| 16 | 初始相位 2 |  | Float | 4 | 初始相位 2 |
| 17 | 初始相位 3 |  | Float | 4 | 初始相位 3 |
| 18 | 初始相位 4 |  | Float | 4 | 初始相位 4 |
| 19 | 初始相位 5 |  | Float | 4 | 初始相位 5 |
| 20 | 初始相位 6 |  | Float | 4 | 初始相位 6 |
| 21 | 初始相位 7 |  | Float | 4 | 初始相位 7 |
| 22 | 初始相位 8 |  | Float | 4 | 初始相位 8 |
| 23 | 初始相位 9 |  | Float | 4 | 初始相位 9 |
| 24 | 初始相位 10 |  | Float | 4 | 初始相位 10 |
| 25 | 初始相位 11 |  | Float | 4 | 初始相位 11 |
| 26 | 初始相位 12 |  | Float | 4 | 初始相位 12 |
| 27 | 初始相位 13 |  | Float | 4 | 初始相位 13 |
| 28 | 初始相位 14 |  | Float | 4 | 初始相位 14 |
| 29 | 初始相位 15 |  | Float | 4 | 初始相位 15 |
| 30 | 初始相位 16 |  | Float | 4 | 初始相位 16 |
| 31 | 初始相位 17 |  | Float | 4 | 初始相位 17 |
| 32 | 初始相位 18 |  | Float | 4 | 初始相位 18 |
| 33 | 初始相位 19 |  | Float | 4 | 初始相位 19 |
| 34 | 初始相位 20 |  | Float | 4 | 初始相位 20 |
| 35 | 初始相位 21 |  | Float | 4 | 初始相位 21 |
| 36 | 初始相位 22 |  | Float | 4 | 初始相位 22 |
| 37 | 初始相位 23 |  | Float | 4 | 初始相位 23 |
| 38 | 初始相位 24 |  | Float | 4 | 初始相位 24 |
| 39 | 温度 Temperature | 单位摄氏度 | float | 4 | 温度数据 |
| 40 | Roll |  | Float | 4 |  |
| 41 | Pitch |  | float | 4 |  |
| 42 | Heading |  | float | 4 |  |
| 43 | 声速 |  | Float | 4 | 声速 |
| 44 | 档位 |  | Byte[] | 1 | 保证以上对齐，共计 128byte |
| 45 | 声学数据长度 | 第 8 项声学数据的总长 度 | UInt32 | 4 |  |
| 46 | 声学数据 | 波形数据或者原始数据 | Byte[] |  | (一共 208 通道) |

传感器数据具体格式

表 7传感器数据具体格式

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步状态 | 同步系统工作状态， 表示同步出现问题， 1-表示同步正常 | UInt32 | 4 |  |
| 2 | 预留字节 | 预留 4 个字节 | byte[] | 4 |  |
| 3 | 位置数据 时间数据 | GGA 数据和 ZDA 数据。将从上一 pin 数据到这一 pin 数据之间接收到的所有的数据都缓存在这里，然后统一发送。发送完了清空硬件的缓存。如果在这段时间期间没有接收到数据，那么此处为空。下面的其他数据同理。 | UInt32+ byte[] | 4 字节长度 （GGA+ZDA 总条数）（每条固定256 字节）+传感器数据（见 表七）*N | 选择项 GGA 默认由 显控软件接入，可选择由 湿端接入；当 由显控接入时 此处为空。对应GNSS 传感器 |
| 4 | 空 | 此处为原来 GGA与 ZDA分开传输时 ZDA数据，现在为空 | UInt32 | 4 字节长度 |  |
| 4 | 航向数据 | 航向数据 （HEADING） | UInt32+ byte[] | 4 字节长度（每条固定 256 字节）+传感器数据（见表7）*N | 选择项 航向默认由显 控软件接入， 可选择由湿端 接入；当由显 控接入时此处 为空。 |
| 5 | 姿态数据 | 姿态数据 （AT） | UInt32+ byte[] | 4 字节长度（每条 | 选择项 |
|  |  |  |  | 固定 256 字节） | 姿态默认由显 |
|  |  |  |  | + | 控软件接入， |
|  |  |  |  | 传感器数据（见 | 可选择由湿端 |
|  |  |  |  | 表7）*N | 接入；当由显 |
|  |  |  |  |  | 控接入时此处 |
|  |  |  |  |  | 为空。对应 MOTION 传 感器 |

表 8辅助传感器数据协议格式

| 地址 | 内容 | 注释（32bit） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xdddd_dddd |
| 1 | 帧计数 |  |
| 2 | PPS 秒计数 |  |
| 3 | PPS毫秒计数 | 精度 10ns |
| 4 | sensor 原始数据 |  |
| …… | …… | …… |
| N | sensor 原始数据 |  |
| N+1 | 帧尾 | 0xeeee_eeee |

干端上报显控数据协议

干端硬件状态信息上报

表 9干端硬件状态信息上报协议格式

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据头 | 数据头标识“@@RH” | String | 6 |
|  | 数据包长度 | 不包含头和本身 | UInt32 | 4 |
|  | 干端版本号 | 年+月+日+小版本号例如：2017110101 | Int32 | 4 |
|  | 设备类型 | GeoBeam200 = 0 GeoBeam多波束系列 = 1 GeoBeam宽带多波束样机=2 GeoBeam400M =3 ROV = 4, Beamcontrol= 5 GeoBeamU400 = 6, GeoBeam400MC = 1001; OneDevice = 1002；//深水 GeoBeam2400G=1003, //浅水2400设备 23001=1004 //23001浅水多波束测深仪 2040s=1005 //2040s 所有枚举值arm+1发给显控 | Short | 2 |
|  | HEADING状态 | 0:异常 1:正常 | byte | 1 |
|  | MOTION状态 | 0:异常 1:正常 | byte | 1 |
|  | GNSS状态 | 0:异常 1:正常 | byte | 1 |
|  | PPS状态 | 0:异常 1:正常 | byte | 1 |
|  | 表声状态 | 0:异常 1:正常 | byte | 1 |
|  | 同步状态 | 0：同步输入 1:同步输出 |  |  |
|  | 预留字节 | 预留4字节 | byte[] | 4 |
|  | 数据尾 | 数据尾标识“ED@@” | String | 4 |

干端温度上报协议格式

表 10干端温度上报协议格式

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据头 | 数据头标识“@@TD” | String | 4 |
| 2 | 数据包长度 | 不包含头和本身 | UInt32 | 4 |
| 3 | 干端温度 |  | Float | 4 |
| 4 | 数据尾 | 数据尾标识“ED@@” | String | 4 |

湿端 ARM与FPGA数据协议

PSOC的ARM和FPGA间通过共用地址进行参数设置和数据通信，具体设计一下四部分地址空间。

湿端基地址：0x43C00000，长度256字节

| 设备 | 数据段 | 偏移地址 10 进制 | 偏移地址 16 进制 | 寄存器名称 | 读写 | 默认值 | 描述 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制 | START | 0 | 0 | WSM_CON | W | 0x00000000 | 工作控制寄存器 1：开始，0：停止 |  |  |
| INT | PR | 4 | 4 | SET_PR | W | 0x00000000 | 参数更新中断 |  | 上升沿 FPGA 更新参数 |
| 200KHz | WSM | 8 | 8 | WSM_MOD | W | 0x00000000 | 工作模式寄存器 Bit0，0：CW， 1：LFM Bit1，0：升频，1：降频 Bit2，0：原始数据，1：处理数据 |  | Bit0，0：CW 默 认 Bit2，1：IQ 默认 |
|  |  | 12 | C | WSM_CT | W | 0x00000000 | 工作周期隔寄存器 |  | 1/ping 率*FPGA 时钟频率 |
|  | ADC | 16 | 10 | ADC_SCT | W | 0x00000000 | ADC 采样周期寄存器 |  | FPGA 时钟频率/采样率-1 |
|  |  | 20 | 14 | ADC_SN | W | 0x00000000 | ADC 采样次数寄存器 |  | 量程 * 2 * 采样率/ 1500-1 |
|  | DAC | 24 | 18 | DAC_SCT | W | 0x00000000 | DAC 采样周期寄存器 |  | 量程 * 2 * 采样率/ 1500/1200 |
|  |  | 28 | 1C | DAC_SN | W | 0x00000000 | DAC 采样次数寄存器 |  | TVG 采样点数 |
|  | PWM | 32 | 20 | PWM_BF | W | 0x00000000 | PWM 基频寄存器 |  | Cw: 232 *pwm 频率 / FPGA 时钟频率 Lfm: 232 * (pwm 频率±带宽/ 2) / FPGA 时钟频率) -pwm_lfm / 2 / 223 |
|  |  | 36 | 24 | PWM_LFM | W | 0x00000000 | PWM 调频寄存器 |  | Cw:0 Lfm: 232* 223* 带宽/ 脉宽/ FPGA 时钟频率2 |
|  |  | 40 | 28 | PWM_PULES | W | 0x00000000 | PWM 脉冲时宽寄存器 |  | 脉宽 * FPGA 时钟频率 |
|  |  | 44 | 2C | PWM_CTRL_CHANNEL | W | 0x00000000 | PWM发射单通道控制 |  | 0关闭，1打开， 每1bit控制1路发射通道，共32路 |
|  |  | 48 | 30 | sync_state | W | 0x00000000 | 同步输入输出选择 |  | Bit 0 and Bit 1;: 01：同步输入 10：同步输出 00：正常模式 Bit 2：无 Bit 3 0: HEHDT模式101 1: SYNC模式 Bit 4 0：0183 1 ：SEAPATH |
|  |  | 52 | 34 | sync_selec | W | 0x00000000 | 输入输出电平类型选择 |  | Bit 0 0：上升沿，1:下降沿； |
|  |  | 56 | 38 | sync_delaytime | W | 0x00000000 | 同步输入输出延迟 |  | 单位毫秒。浮点数0.01 |
| 预留 |  | 60 | 3C | PWM_IP_5 | W | 0x00000000 | PWM 初始相位寄存器 |  | 同上 |
|  |  | 64 | 40 | UART_REQ | W | 0X00000000 | 串口请求及相关参数 设置DAC值，DAC合法范围为000~0FFF。上电默认026D，参考电压为3.3时理论输出约为0.5003 |  | Byte0 01：读取MCP3221 ADC请求 02：设置MCP4725 DAC请求 03：读取NST175温度请求 04：向BL24CM2A WWPROM写入8字节请求 05：从BL24CM2A WWPROM读取8字节请求 06：读取MCP4725 DAC当前寄存器值请求 发送其余数值，不响应请求 Byte1-2设置DAC值， Byte1 code_h, byte2 code_l |
|  |  | 68 | 44 | POWER_DB | W | 0x00000000 | 功率控制：200-220 |  | Byte0:范围200-220， 默认值8’d220(10进制数) |
|  |  | 72 | 48 | PWM_IP_8 | W | 0x00000000 | PWM 初始相位寄存器 |  | 同上 |
|  |  | 76 | 4C | PWM_IP_9 | W | 0x00000000 | PWM 初始相位寄存器 |  | 同上 |
|  |  | 80 | 50 | PWM_IP_10 | W | 0x00000000 | PWM 初始相位寄存器 |  | 同上 |
|  |  | 84 | 54 | PWM_IP_11 | W | 0x00000000 | PWM 初始相位寄存器 |  | 同上 |
|  |  | 88 | 58 | PWM_IP_12 | W | 0x00000000 | PWM 初始相位寄存器 |  | 同上 |
|  |  | 92 | 5C | PWM_IP_13 | W | 0x00000000 | PWM 初始相位寄存器 |  | 同上 |
|  |  | 96 | 60 | PWM_IP_14 | W | 0x00000000 | PWM 初始相位寄存器 |  | 同上 |
|  |  | 100 | 64 | PWM_IP_15 | W | 0x00000000 | PWM 初始相位寄存器 |  | 同上 |
|  |  | 104 | 68 | PWM_IP_16 | W | 0x00000000 | PWM 初始相位寄存器 |  | 同上 |
|  |  | 108 | 6C | PWM_START | W | 0x00000000 | PWM 开关寄存器 |  | 开始：1 关闭：0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率系数高十六位是方法 1（IO 控制）下 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发值扩大 10 倍的值，例如：48v 下发的值 |
|  |  | 112 | 70 | POWER_FACTOR | W | 0x00000000 | 发射功率系数 |  | 是 480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率系数低十六位是方法 2（DA 控制）下 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发的值，例如：48v 下发的值是 1527 |
|  |  | 116 | 74 | PWM_FREQ | W | 0x00000000 | PWM 中心频率 |  | 为了参数上传方便添加 |
|  |  | 120 | 78 | SAMPLE_RATE | W | 0x00000000 | AD 采样率 |  | 为了参数上传方便添加 |
|  |  | 124 | 7C | RANGE | W | 0x00000000 | 量程 |  | 为了参数上传方便添加 |
|  |  | 128 | 80 | BANDWIDTH | W | 0x00000000 | 带宽 |  | 为了参数上传方便添加 |
|  |  | 132 | 84 | AD_SN_AFTER | W | 0x00000000 | 35 抽样后的 AD 格式 |  | 为了 FPGA 使用 |
|  |  | 136 | 88 | AD_NUM_FPGA | W | 0x00000000 | 用来选择原始数据通道组数 |  | 为了测试使用 |
|  |  | 140 | 8C | Phcoe | W | 0x00000000 | 用于初始相位计算 |  | 24相位相同计算公式：-256/24*100*PWM 中心频率（KHZ）*28 24相位不同计算公式：256/24*100*PWM 中心频率（KHZ）*28 |
|  |  | 144 | 90 | Final_coe | W | 0x00000000 | 相位相同时使用此参数, 相位不同时不使用此参数 |  | 100e^3/PWM 中心频率（KHZ）*2^16 |
|  |  | 148 | 94 | Pitch_oe | W | 0x00000000 | 初始相位开关 |  | 1：开 0：关 |
| 预留写 | … | 共计 44 字节，11 个 int |  |  |  |  |  |  |  |
| 传感器波特率初始化 | BAUD | 196 | C4 |  | GGA_ BAUD | W | 0x00000000 | 对应实际应用中 GNSS 波特率 | 波特率可配置 BAUD =FPGA 主频/波特率 |
|  |  | 200 | C8 |  | HEADING_BAUD | W | 0x00000000 | 航向波特率 |  |
|  |  | 204 | CC |  | AT_ BAUD | W | 0x00000000 | 姿态波特，对应 Motion 传感器 波特率 |  |
|  |  | 208 | D0 |  | SVT_ BAUD | W | 0x00000000 | 声速波特率，对应 SVP 传感器 |  |
| 传感器帧头初始化 | FH | 212 | D4 |  | GGA_FH | W | 0x00000000 | GGA/ZDA 帧头，对应 GNSS 传感器 | 帧头可配置帧头 1byte |
|  |  | 216 | D8 |  | HEADING_ FH | W | 0x00000000 | 航向帧头 |  |
|  |  | 220 | DC |  | AT_ FH | W | 0x00000000 | 姿态帧头，对应 Motion 传感器 波特率 |  |
|  |  | 224 | E0 |  | SVT_ FH | W | 0x00000000 | 声速帧头，对应 SVP 传感器 |  |
| 传感器帧尾初始化 | FT | 228 | E4 |  | GGA_FT | W | 0x00000000 | GGA/ZDA 帧尾，对应 GNSS 传感器 | 传感器帧尾，可配置 |
|  |  | 232 | E8 |  | HEADING_ FT | W | 0x00000000 | 航向帧尾 |  |
|  |  | 236 | EC |  | AT_ FT | W | 0x00000000 | 姿态帧尾，对应 Motion 传感器 波特率 |  |
|  |  | 240 | F0 |  | SVT_ FT | W | 0x00000000 | 声速帧尾，对应 SVP 传感器 |  |
|  | STATUS | 244 | F4 |  | WSTATUS | R | 0x00000000 |  | 高16bit：发射板版本 低16bit：DA调压值 |
| FPGA | DATE | 248 | F8 |  | DATE | R | 0x00000000 |  | 年高 16bit:发射板温度 低 16bit:电容电压值. |
| FPGA | VERSION | 252 | FC |  | VERSION | R | 0x00000000 | FPGA 版本信息 |  |

IQ地址、TVG数据地址及传感器缓存地址

| 类型 | 起始地址 | 大小 | 数据 | 读写 | 默认值 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IQ_A 地址映射 | 0x20000000 | 0x3000000 | ADC解调数据 | RW | 0x00000000 | IQ 数据 | 只传208路IQ数据，高16位是Q路数据，低16位是I路数据。 |
| IQ_B 地址映射 | 0x23000000 | 0x3000000 | ADC解调数据 | RW | 0x00000000 | IQ 数据 | 只传208路IQ数据，高16位是Q路数据，低16位是I路数据。 |
| DATA_HEAD_A | 0x27000000 | 0x1000 | 数据头 | R/W | 0x00000000 | 采集数据头 | 数据头乒乓缓存 A |
| DATA_HEAD_B | 0x27001000 | 0x1000 | 数据头 | R/W | 0x00000000 | 采集数据头 | 数据头乒乓缓存 B |
| 传感器乒乓缓存1 | 0x2F000000 |  | GGA1 ZDA1 | RW | 0x00000000 | GNSS 传感器 | 传感器乒乓缓存 1 |
|  | 0x2F200000 |  | HEADING1 | RW | 0x00000000 |  |  |
|  | 0x2F300000 |  | MOTION1 | RW | 0x00000000 |  |  |
|  | 0x2F400000 |  | SVP1 | RW | 0x00000000 | SVP 传感器 |  |
| 传感器乒乓缓存2 | 0x2F800000 |  | GGA2ZDA2 | RW | 0x00000000 | GNSS 传感器 | 传感器乒乓缓存 2 |
|  | 0x2FA00000 |  | HEADING2 | RW | 0x00000000 |  |  |
|  | 0x2FB00000 |  | MOTION2 | RW | 0x00000000 |  |  |
|  | 0x2FC00000 |  | SVP2 | RW | 0x00000000 | SVP 传感器 |  |
| 原始数据 | 0x30000000 | 0x10000000 | AD原始数据 | RW | 0x00000000 | 原始数据 |  |
| TVG | 0x40000000 | 0x2000 | TVG | RW | 0x00000000 |  |  |

注：1、FPGA 的工作频率为 100MHz，工作周期为：1/100MHz

2、时间转化为寄存器的值：时间/FPGA 的工作周期

DDR3 的传感器地址空间数据格式

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 长度（Byte） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 帧头 | 0xdddd_dddd | Uint32 | 4 |  |
|  | 帧计数 |  | Uint32 | 4 |  |
|  | PPS 秒计数 |  | Uint32 | 4 |  |
|  | PPS 纳秒计数 | 精度 10ns | Uint32 | 4 |  |
|  | sensor 原始数据 |  | Uint32 | 4 |  |
|  | …… |  | Uint32 | 4 |  |
|  | sensor 原始数据 |  | Uint32 | 4 |  |
|  | 帧尾 | 0xeeee_eeee | Uint32 | 4 |  |

DDR3 的 ADC 地址空间数据格式

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 长度（Byte） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AD 第一个通道原始数据 | AD 第一个通道原始数据 | Uint32 | 4 |  |
|  | AD 第二个采样点原始数据 | AD 第二个采样点原始数据 | Uint32 | 4 |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | AD 第 ad_sn 个采样点原始数据 | AD 第 ad_sn 个采样点原始数据 | Uint32 | 4 |  |

DDR3数据头地址空间数据格式

|  | 帧头 | 0xaaaa_aaaa | Uint32 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AD 采样个数 | adc_sn | Uint32 | 4 |  |
|  | AD 采样帧数 | FramNumber | Uint32 | 4 |  |
|  | PPS 秒计数 | 第一个采样点时刻 | Uint32 | 4 |  |
|  | PPS 纳秒计数 | 精度 10ns，第一个采样点时刻 | Uint32 | 4 |  |
|  | 数据类型 | 0-原始数据 1-IQ 数据 | Uint32 | 4 |  |
|  | 工作模式 | 0-cw 1-LFM | Uint32 | 4 |  |
|  | LFM 模式 | 0-升频 1降频 | Uint32 | 4 |  |
|  | Pwm 频率 | 根据 ARM 的下发回传 | Uint32 | 4 |  |
|  | PWM 带宽 | Cw：0，lfm：根据 ARM 的下发回传 | Uint32 | 4 |  |
|  | PWM 脉宽 | 单位个数 | Uint32 | 4 |  |
|  | 采样率 | 根据 ARM 的下发回传 | Float | 4 |  |
|  | 量程 | 量程 | Float | 4 |  |
|  | 功率系数 | 功率系数 | Uint32 | 4 |  |
|  | PWM 开关 | PWM 开关 | Uint32 | 4 |  |
|  | 初始相位 1 | 初始相位 1 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 2 | 初始相位 2 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 3 | 初始相位 3 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 4 | 初始相位 4 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 5 | 初始相位 5 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 6 | 初始相位 6 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 7 | 初始相位 7 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 8 | 初始相位 8 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 9 | 初始相位 9 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 10 | 初始相位 10 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 11 | 初始相位 11 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 12 | 初始相位 12 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 13 | 初始相位 13 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 14 | 初始相位 14 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 15 | 初始相位 15 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位 16 | 初始相位 16 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位17 | 初始相位17 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位18 | 初始相位18 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位19 | 初始相位19 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位20 | 初始相位20 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位21 | 初始相位21 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位22 | 初始相位22 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位23 | 初始相位23 | Float | 4 |  |
|  | 初始相位24 | 初始相位24 | Float | 4 |  |
|  | TransGear | TransGear | Uint32 | 4 |  |
|  | EPLD版本号 | EPLD版本号 |  | 4 |  |
|  | 预留 22个 int 空间 | 预留 22个 int 空间 | Uint32 | 4 |  |
|  | 小帧头 | 小帧头 | Uint32 | 4 |  |