============================================================

2040S QSPI 启动问题调试记录

============================================================

一、调试日期

------------------------------------------------------------

2026 年 9 月 4 日

二、硬件和软件环境

------------------------------------------------------------

1. 处理器

Xilinx Zynq-7000 XC7Z045

2. QSPI Flash

型号：Macronix MX25L25635E

容量：32 MiB（256 Mbit）

Flash ID：C2 20 19

3. 软件环境

PetaLinux：2023.1

U-Boot：2023.01

Linux：6.1.5-xilinx-v2023.1

Vitis：2023.1

4. 启动文件

BOOT.BIN：

包含 FSBL、bitstream 和 U-Boot

boot.scr：

独立的 U-Boot 启动脚本

三、初始问题

------------------------------------------------------------

使用 SD 卡启动时，板卡可以正常启动并进入 U-Boot。

将相同的 BOOT.BIN 和 boot.scr 烧录到 QSPI Flash 后，

拨码开关切换到 QSPI 启动，上电后无法正常进入 U-Boot。

四、排查过程

------------------------------------------------------------

4.1 U-Boot 识别 QSPI Flash

在 U-Boot 中执行：

Zynq> sf probe 0 0 0

返回：

SF: Detected mx25l25635e with page size 256 Bytes,

erase size 64 KiB, total 32 MiB

结论：

U-Boot 可以识别 MX25L25635E，基本 SPI 通信正常。

4.2 从 SD 卡加载 BOOT.BIN 和 boot.scr

执行：

Zynq> mmc dev 0

Zynq> fatload mmc 0:1 0x10000000 BOOT.BIN

Zynq> setenv boot_size ${filesize}

Zynq> fatload mmc 0:1 0x10800000 boot.scr

Zynq> setenv bootscr_size ${filesize}

实际文件大小：

BOOT.BIN：0x1185c8（1148360 字节）

boot.scr：0x1797（6039 字节）

4.3 烧录 BOOT.BIN

执行：

Zynq> sf erase 0x00000000 0x009B0000

SF: 10158080 bytes @ 0x0 Erased: OK

Zynq> sf write 0x10000000 0x00000000 ${boot_size}

device 0 offset 0x0, size 0x1185c8

SF: 1148360 bytes @ 0x0 Written: OK

BOOT.BIN 烧录地址：

QSPI 地址：0x00000000

4.4 烧录 boot.scr

执行：

Zynq> sf erase 0x009C0000 0x00010000

SF: 65536 bytes @ 0x9c0000 Erased: OK

Zynq> sf write 0x10800000 0x009C0000 ${bootscr_size}

device 0 offset 0x9c0000, size 0x1797

SF: 6039 bytes @ 0x9c0000 Written: OK

boot.scr 烧录地址：

QSPI 地址：0x009C0000

4.5 回读 BOOT.BIN 并校验

执行：

Zynq> sf read 0x12000000 0x00000000 ${boot_size}

SF: 1148360 bytes @ 0x0 Read: OK

Zynq> crc32 0x10000000 ${boot_size}

crc32 for 10000000 ... 101185c7 ==> 1afb0681

Zynq> crc32 0x12000000 ${boot_size}

crc32 for 12000000 ... 121185c7 ==> 1afb0681

Zynq> cmp.b 0x10000000 0x12000000 ${boot_size}

Total of 1148360 byte(s) were the same

结论：

SD 卡中的 BOOT.BIN 与 QSPI 回读出的 BOOT.BIN 完全一致。

4.6 回读 boot.scr 并校验

执行：

Zynq> sf read 0x12800000 0x009C0000 ${bootscr_size}

SF: 6039 bytes @ 0x9c0000 Read: OK

Zynq> cmp.b 0x10800000 0x12800000 ${bootscr_size}

Total of 6039 byte(s) were the same

结论：

SD 卡中的 boot.scr 与 QSPI 回读出的 boot.scr 完全一致。

4.7 检查 BOOT.BIN 的分区头偏移

Boot Header 中保存的分区头偏移：

Zynq> sf read 0x13000000 0x00000098 0x4

Zynq> md.l 0x13000000 1

13000000: 000008c0

正确的分区头地址为：

0x000008C0

读取 QSPI 中的分区头：

Zynq> sf read 0x13000000 0x000008C0 0x40

SF: 64 bytes @ 0x8c0 Read: OK

Zynq> md.b 0x13000000 0x40

13000000: 00 00 02 01 03 00 00 00

13000008: 20 03 00 00 40 02 00 00

从 SD 卡加载到内存后，BOOT.BIN 中同一位置为：

Zynq> fatload mmc 0:1 0x10000000 BOOT.BIN

Zynq> md.l 0x10000094 2

10000094: 00000000 000008c0

结论：

BOOT.BIN 内部的 Boot Header 和分区头偏移正确。

五、FSBL 启动日志对比

------------------------------------------------------------

5.1 SD 卡启动日志

Xilinx First Stage Boot Loader

Release 2023.1

Boot mode is SD

SD Init Done

Partition Header Offset:0x00000C80

Partition Count: 3

...

SUCCESSFUL_HANDOFF

FSBL Status = 0x1

U-Boot 2023.01

CPU:   Zynq 7z045

DRAM:  ECC disabled 1 GiB

...

Zynq>

说明：

SD 卡启动时，FSBL 能够正确读取分区头，

并成功将控制权交给 U-Boot。

5.2 QSPI 启动日志

Xilinx First Stage Boot Loader

Release 2023.1

Boot mode is QSPI

Single Flash Information

FlashID=0xC2 0x20 0x19

MACRONIX 256M Bits

QSPI is in single flash connection

QSPI is in 4-bit mode

QSPI Init Done

Flash Base Address: 0xFC000000

Image Start Address: 0x00000000

Partition Header Offset:0xDDDDCCCC

Bank Selection 221

BankSel 221 != Register Read 1

Bank Selection Failed

Move Image failed

Header Information Load Failed

Partition Header Load Failed

FSBL Status = 0xA00E

关键异常：

正确分区头偏移：0x000008C0

FSBL 读到的偏移：0xDDDDCCCC

六、问题定位

------------------------------------------------------------

启动过程可以分为：

BootROM

|

v

FSBL 加载和执行

|

v

FSBL 初始化 QSPI

|

v

FSBL 读取 BOOT.BIN 分区头

|

v

加载 U-Boot

实际结果：

BootROM 加载 FSBL                         成功

FSBL 打印 Boot mode is QSPI               成功

FSBL 读取 Flash ID                         成功

FSBL 初始化 QSPI                           成功

FSBL 使用 4-bit 模式读取分区头             失败

FSBL 加载 U-Boot                           失败

最终确认：

QSPI Flash 的擦除、写入和 U-Boot 回读均正常，

但 FSBL 使用当前 4-bit QSPI 配置读取启动头时异常。

因此本问题不是：

1. BOOT.BIN 烧录地址错误；

2. BOOT.BIN 文件内容错误；

3. boot.scr 烧录地址错误；

4. boot.scr 文件内容错误；

5. U-Boot 配置问题；

6. Linux 设备树问题。

原因是：

FSBL 使用 x4 QSPI 模式读取 MX25L25635E 时，

读取到错误数据，导致分区头偏移变成 0xDDDDCCCC。

七、解决方法

------------------------------------------------------------

7.1 在虚拟机中准备 Vitis 环境

执行：

source /opt/pkg/petalinux/settings.sh

source /tools/Xilinx/Vitis/2023.1/settings64.sh

vitis &

7.2 使用 XSA 创建 FSBL 工程

在 Vitis 中：

1. 选择：

File -> New -> Application Project

2. 选择：

Create a new platform from hardware (XSA)

3. 选择 FPGA 工程师提供的 XSA 文件。

4. 选择处理器：

ps7_cortexa9_0

5. 选择操作系统：

standalone

6. 选择模板：

Zynq FSBL

工程结构：

2040s_platform

|

+-- zynq_fsbl_system

|

+-- fsbl_qspi

7.3 修改 FSBL 的 QSPI 总线宽度

在 Vitis 中打开文件：

fsbl_qspi/src/qspi.c

进入函数：

InitQspi(void)

找到 QSPI 总线宽度配置宏：

XPAR_XQSPIPS_0_QSPI_BUS_WIDTH

原始配置使用 XSA 生成的 4-bit 总线宽度。

调试修改：

将 XPAR_XQSPIPS_0_QSPI_BUS_WIDTH

对应的总线宽度修改为：

0

修改目的：

强制 FSBL 使用 x1 SPI 模式读取 Flash，

绕过 x4 模式下的异常读取。

7.4 重新编译 FSBL

在 Vitis 中执行：

右键 fsbl_qspi

|

+-- Clean Project

|

+-- Build Project

生成新的 FSBL 文件：

/home/startest4070/workspace/fsbl_qspi/Debug/fsbl_qspi.elf

7.5 使用新 FSBL 重新生成 BOOT.BIN

进入 PetaLinux 工程目录：

cd ~/share/2040s_prj/2040s

source /opt/pkg/petalinux/settings.sh

如果 BOOT.BIN 包含 bitstream，执行：

petalinux-package --boot \

--fsbl /home/startest4070/workspace/fsbl_qspi/Debug/fsbl_qspi.elf \

--fpga images/linux/system.bit \

--u-boot images/linux/u-boot.elf \

--force

如果 BOOT.BIN 不包含 bitstream，去掉 --fpga 参数：

petalinux-package --boot \

--fsbl /home/startest4070/workspace/fsbl_qspi/Debug/fsbl_qspi.elf \

--u-boot images/linux/u-boot.elf \

--force

7.6 将新的文件烧录到 QSPI

在 U-Boot 中执行：

mmc dev 0

fatload mmc 0:1 0x10000000 BOOT.BIN

setenv boot_size ${filesize}

fatload mmc 0:1 0x10800000 boot.scr

setenv bootscr_size ${filesize}

sf probe 0 0 0

sf

7.7 烧录后校验

sf read 0x12000000 0x00000000 ${boot_size}

crc32 0x10000000 ${boot_size}

crc32 0x12000000 ${boot_size}

cmp.b 0x10000000 0x12000000 ${boot_size}

sf read 0x12800000 0x009C0000 ${bootscr_size}

cmp.b 0x10800000 0x12800000 ${bootscr_size}

八、最终验证结果

------------------------------------------------------------

将 FSBL 的 QSPI 总线宽度从 x4 修改为 x1 后：

1. 重新编译 FSBL；

2. 使用新 FSBL 重新生成 BOOT.BIN；

3. 将新的 BOOT.BIN 烧录到 QSPI 地址 0x00000000；

4. 将 boot.scr 烧录到 QSPI 地址 0x009C0000；

5. 拨码开关切换到 QSPI 启动；

6. 重新上电。

最终结果：

QSPI 启动成功；

FSBL 正常运行；

U-Boot 正常打印并接管系统。

九、最终结论

------------------------------------------------------------

本次 QSPI 启动失败的根本原因是：

FSBL 按照原 XSA 配置使用 x4 QSPI 模式读取

MX25L25635E 时，读取启动头/分区头数据异常。

异常数据：

0xDDDDCCCC

正确数据：

0x000008C0

最终解决方案：

使用 Vitis 基于 XSA 生成 FSBL 源码，

在 src/qspi.c 的 InitQspi() 相关配置中，

将 XPAR_XQSPIPS_0_QSPI_BUS_WIDTH 对应的总线宽度

修改为 1，强制 FSBL 使用 x1 SPI 模式。

十、调试经验

------------------------------------------------------------

1. U-Boot 能够执行 sf probe、擦除和写入，

不代表 FSBL 的 x4 读取一定正常。

2. 能看到 FSBL 的 QSPI 打印，

说明 BootROM 已经成功加载并执行 FSBL。

3. FSBL 阶段失败时，

不应优先修改 U-Boot、boot.scr 或 Linux 设备树。

4. boot.scr 只在 U-Boot 阶段执行，

与 FSBL 读取分区头失败无关。

5. 排查 QSPI 启动问题时，

应分别验证：

- Flash 基本 SPI 通信；

- FSBL 的 x1/x2/x4 读取；

- 4-byte 地址和 Bank 处理；

- BOOT.BIN 的 Boot Header；

- BOOT.BIN 的分区头。

6. 本项目最终采用的可用方案：

FSBL 使用 x1 SPI 模式启动。