指令及注意事项：

设置环境变量

source /opt/pkg/petalinux/settings.sh

source /tools/Xilinx/Vivado/2023.1/settings64.sh

交叉编译路径

CC=/tools/Xilinx/Vitis/2023.1/gnu/aarch32/lin/gcc-arm-linux-gnueabi/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc

内核编译配置选项

Make Xilinx_zynq_defconfig

Uboot编译配置选项

Make Xilinx_zynq_virt_defconfig

环境搭建

如何从厂商提供的petalinux工具中提取出u-boot、内核、设备树、根文件系统，后续就能时踢出又臭又长的petalinux编译，首先还是要先搭建petalinux环境，因为只有编译过一次之后，才会生成内核、uboot文件，也就是说从

petalinux-create -t project -n ax_peta --template zynq petalinux-config ->

petalinux-config --get-hw-description ../hardware/

petalinux-config -c kernel ->

petalinux-config -c rootfs ->

petalinux-build ->

petalinux-package—boot ->

都需要执行一遍，之后才会生成出uboot、内核源码，并且需要在

project-spec/meta-user/conf/petalinuxbsp.conf里，添加如下内容，才可以保留源代码

RM_WORK_EXCLUDE += "linux-xlnx"

RM_WORK_EXCLUDE += "u-boot-xlnx"

现有环境为本地文件编译，无需添加这两句话

（system-top.dts、system-conf.dtsi 等这些设备树文件是petalinux-build在之后生成的。Linux、uboot的源码没有变化，关键在于配置以及设备树的变化）

固件生成及获取

1.根文件系统

根文件系统位于编译后的image/linux/rootfs.tar.gz，可以使用下面命令解压，但这并不是构建根文件系统的源码，是生成好的根文件系统

Sudo tar -zxf image/linux/rootfs.tar.gz -C <指定目录>

2.获取linux源码及linux配置文件

网络缓存编译：（待验证）

Petalinux工程在编译后，在bulid/tmp/work-shared/目录下，对应芯片的目录下的kernel-source，含有所有的linux源代码

内核配置路径：bulid/tmp/work-shared/目录下，根据对应芯片目录下的kernel-build-artifacrs，保存了linux的配置文件.config，将配置文件拷贝到 内核目录/arch/arm/configs/ 就可以通过make [内核配置文件]，生成petalinux环境下的内核文件

本地内核编译，应用配置文件保存流程

通过petalinux-config指令指定内核为本地路径的时 petalinux不会直接在本地目录进行修改，而是将本地的内核源码目录缓存到petalinux工程的编译临时工作区

从petalinux-config -c kernel 到 petalinux-build -c kernel 整个流程分为四个阶段

阶段1：在临时工作区创建内核源码

阶段2：内核配置(petalinux工程/build/tmp/work/芯目录/linux-xlnx/6.1.xilinx…/temp/run.do_configure)

脚本内容：拷贝内核/arcm/arm/configs/xilinx_zynq_defconfig到临时工作根目录，命名为defconfig再将defconfig，拷贝到临时工作区内核源码副本根目录并重命名为.config，此时如果再menuconfig进

行了save操作，将会实时写入这个.config

阶段3：内核编译（do_compile）—— 基于临时工作区根目录/.config 编译出内核镜像

阶段 4：编译产物收集（do_install）—— 把内核镜像拷贝到工程输出目录

3.获取UBoot源码和UBoot配置

网络缓存编译：（待验证）

在petalinux工程编译后，在build/tmp/work/ 目录下，根据对应芯片目录下的u-boot-xlnx中的git目录含有UBoot源码

（对于PetaLinux 2019.1的ZCU106 BSP工程，UBoot源代码在目录 ./build/tmp/work/zcu106_zynqmp-xilinx-linux/u-boot-xlnx/v2019.01-xilinx-v2019.1+gitAUTOINC+d895ac5e94-r0/git/）

在petalinux工程编译后，在build/tmp/work/目录下，根据对应芯片目录下的u-boot-xlnx的build目录下保存了uboot的配置文件.config，将其拷贝到u-boot源码的configs目录下，即可使用make [uboot配置文件]，还原petalinux生成的uboot.elf

本地uboot源码编译，应用配置文件保存流程

于内核编译类似，只不过内核配置路径不同，uboot的为petalinux工程/build/tmp/work/芯目/uboot-xlnx/6.1.5-xilinx…/temp/run.do_configure，该脚本拷贝的是uboot/configs/xilinx_zynq_virt_defconfig作为参考配置

在创建BOOT.bin的时候，会在build目录下生成文件bootgen.bif

利用提取出来的uboot 内核 根文件系统进行手动编译

设置环境变量

将配置文件拷贝到uboot/configs/目录下

执行make [配置文件名]，生成指定配置

执行make menuconfig配置

执行make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 进行编译

petalinux-package –boot --u-boot --fsbl --fpga --force

4.获取设备树文件

Zynq-7000.dtsi ：文件中的内容是 zynq-7000 系列处理器相同的硬件外设配置信息（PS 端的）

pl.dtsi ：内容是我们在vivado 当中添加的 pl 端外设对应的配置信息

pcw.dtsi ：表示我们在 vivado 当中已经使能的 PS 外设。

我们可以直接从PetaLinux工程中提取设备树，路径为：

project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dts

components/plnx_workspace/device-tree/device-tree/system-conf.dtsi

components/plnx_workspace/device-tree/device-tree/system-top.dts

components/plnx_workspace/device-tree/device-tree/pl.dtsi

components/plnx_workspace/device-tree/device-tree/pcw.dtsi

zynq-7000.dts，一般用kernel的就可以了

将以上设备树文件拷贝到 内核目录/arch/arm/boot/dts 路径下

（以上方式不是本记录实现方法）

修改boot.scr实现启动逻辑修改

将petalinux生成的image/boot.scr文件拷贝为boot.mycmd，删除文件前的乱码部分

然后可以进行启动逻辑修改，修改完成后，使用

mkimage  -c none -A arm -T script -d boot.mycmd boot.scr，

生成新的boot.scr

修改设备树并重新编译

通过Petalinux提供的设备树路径： project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dtsi随后可以在自定义设备树文件system-user.dtsi进行设备树的节点添加修改

然后通过petalinux-build -c device-tree 即可完成编译

配置静态IP

# /etc/network/interfaces -- 标准静态IP配置（无格式错误）

auto lo

iface lo inet loopback

# 有线网卡eth0 - 静态IP配置

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.0.4

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.0.1

# 有线网卡eth1 – 对照上述方式静态IP配置为192.168.1.6

启动SSH服务

修改开发板ssh服务器脚本 /etc/ssh/sshd_config

# 允许旧版ssh-rsa主机密钥算法（适配Putty 2012）

HostKeyAlgorithms +ssh-rsa

# 允许旧版RSA签名算法（OpenSSH 8.8+默认禁用）

PubkeyAcceptedAlgorithms +ssh-rsa

# 保留之

前的兼容配置

Port 22

AddressFamily inet

PermitRootLogin yes

PasswordAuthentication yes

PermitEmptyPasswords yes

UseDNS no

KexAlgorithms diffie-hellman-group14-sha1

Ciphers aes128-cbc

MACs hmac-sha1

emmc分区

fir0 500M fat(存放出厂固件 system.bit system.dtb image)

fir1 500M fat(存放升级固件 system.bit system.dtb image)

rootfs 剩余空间 ext4(用于用作根文件系统分区)

tftp指令格式

tftp [- ] [- ] 文件名 IP 端口号

根文件内容修改

通过指令 tar -zxf rootfs.tar.gz -C ./rootfs 将根文件系统先解压到rootfs文件夹中

修改完根文件系统内容后，使用 sudo tar -zcpf 4070_rootfs.tar.gz -C ./rootfs/ . 重新打包

在uboot阶段将BOOT.bin与boot.scr 烧写到qspiflash中

setenv update_spiflash 'mmc dev 0; sf probe 0; fatload mmc 0:1 0x10000000 BOOT.bin; sf erase 0x00000000 0x1000000; sf write 0x10000000 0x00000000 ${filesize}; fatload mmc 0:1 0x10800000 boot.scr; sf erase 0x9C0000 0x100000; sf write 0x10800000 0x9C0000 ${filesize}'

run update_spiflash

saveenv

label = "qspi-boot";

reg = <0x00000000 0x9B0000>;  /* 9MB */

label = "qspi-bootscr";

reg = <0x9C0000 0x10000>;  /* 64K */

mmc dev 0

sf probe 0

fatload mmc 0:1 0x10000000 BOOT.bin

sf erase 0x00000000 0x1000000

sf write 0x10000000 0x00000000 ${filesize}

fatload mmc 0:1 0x10800000 boot.scr

sf erase 0x9C0000 0x100000

sf write 0x10800000 0x9C0000 ${filesize}

# 验证 BOOT.bin

sf read 0x11000000 0x00000000 ${filesize_boot}

cmp.b 0x10000000 0x11000000 ${filesize_boot}

# 验证 boot.scr

sf read 0x11800000 0x9C0000 ${filesize_scr}

cmp.b 0x10800000 0x11800000 ${filesize_scr}

QSPI IIC硬件连接：

QSPI FLASH

QSPI1FLASH:

QSPI1_SCK = PS_MIO9_500

QSPI1_CS = PS_MIO0_500

QSPI1_D0 ~ QSPI1_D3 = PS_MIO10_500 ~ PS_MIO12_500

QSPI0FLASH:

QSPI0_SCK  = PS_MIO6_500

QSPI0_CS = PS_MIO1_500

QSPI0_D0 ~ QSPI0_D3 = PS_MIO2_500 ~ PS_MIO5_500

IIC-0

PS_MIO34_501= I2C_CLK

PS_MIO35_501= I2C_DATA

更新Petalinux XSA文件

重新设置拷贝xsa文件

petalinux-config --get-hw-description /*xsa文件路径*/

清除FSBL缓存

petalinux-build -c fsbl-firmware -x cleanall

//重新编译fsbl 内核 设备树

Petalinux PS + PL千兆以太网功能 RSZ9031

PS端原有eth0

PS端通过EMIO方式将以太网网口映射到PL端口上

需要配置kernel增加GMII 2 RGMII驱动（见内核配置开启选项章节）

需要配置开启PHY芯片驱动RSZ9031（见内核配置开启选项章节）

并在petalinux工具提供的用户层设备树文件petalinux工程目录\project-spec\meta-user\recipes-bsp\device-tree\files\system-user.dtsi"添加设备树节点配置如下：

&gem0 {

phy-handle = <&phy0>;

phy-mode = "rgmii-id";

mdio {

#address-cells = <1>;

#size-cells = <0>;

phy0: ethernet-phy@1 {

reg = <1>;

};

};

};

&gem1 {

phy-handle = <&phy1>;

phy-mode = "rgmii-id";

status = "okay";

xlnx,ptp-enet-clock = <0x79dbbf3>;

local-mac-address = [00 0a 35 00 00 02];

ps7_ethernet_1_mdio: mdio {

#address-cells = <1>;

#size-cells = <0>;

phy1: ethernet-phy@1 {

reg = <1>;

};

gmii_to_rgmii_0: gmii_to_rgmii_0@8 {

compatible = "xlnx,gmii-to-rgmii-1.0";

phy-handle = <&phy1>;

reg = <8>;

};

};

};

透传方案(SBG web / ftp )./

Web端透传和FTP服务透传

Eth0 : 192.168.0.4

Eth1 : 192.168.1.6

SBG : 192.168.1.7 网关设置 192.168.1.1 TCPserver : 50004

PC 通过 与eth0 建立以太网连接，可以通过web端访问连接在eth1 下的SBG设备

SBG FTP服务 21端口透传

过程：

1.开启内核NAT 及 iptables支持，（见内核配置开启选项章节）

2.执行以下脚本 ，在PC端使用web端访问192.168.0.4即可实现（后续可将脚本封装为开机自启脚本目录下的脚本 /etc/rc5.d/S99_sbg_forward）

3.使用ftp://192.168.0.4/即可实现访问SBG的ftp服务 同时要确保以下内核驱动为开启

CONFIG_NF_CONNTRACK

CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP

CONFIG_NF_NAT

CONFIG_NF_NAT_FTP

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CT

CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE

CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK

CONFIG_IP_NF_IPTABLES

CONFIG_IP_NF_FILTER

CONFIG_IP_NF_NAT

CONFIG_IP_NF_RAW

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MASQUERADE

脚本如下：

#!/bin/sh

# SBG Port Forwarding Script for Zynq Linux

# 用途：在 eth0 和 eth1 之间配置端口转发，使 PC 能访问 SBG 设备的 Web 页面和 FTP 文件服务

# 自动从 /etc/network/interfaces 获取 eth0 IP 地址

# SBG IP = 192.168.1.7:80

NAME=sbg_forward

DESC="SBG port forwarding rules"

LOGGER="logger -t $NAME"

# 获取脚本所在目录（用于调试）

SCRIPT_DIR=$(dirname $(readlink -f $0))

# ===================== 核心修改：自动读取 eth0 IP =====================

# 从 /etc/network/interfaces 提取 eth0 的静态 IP 地址

get_eth0_ip() {

# 匹配 eth0 节下的 address 字段

local ip=$(awk '/iface eth0/,/gateway/ {if($1=="address") print $2}' /etc/network/interfaces | head -n1)

if [ -z "$ip" ] || ! echo "$ip" | grep -qE '^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+$'; then

echo ""

else

echo "$ip"

fi

}

# 目标设备固定配置（可自行修改）

SBG_IP="192.168.1.7"

# SBG Web 服务端口：PC 访问 PS:80，实际转发到 SBG:80。

SBG_WEB_PORT="80"

LOCAL_WEB_PORT="80"

# SBG FTP 服务端口：21 是 FTP 控制端口，不是 TFTP。

SBG_FTP_PORT="21"

LOCAL_FTP_PORT="21"

# 保留旧变量名，避免下面原有 Web 转发逻辑大面积改动。

SBG_PORT="$SBG_WEB_PORT"

LOCAL_PORT="$LOCAL_WEB_PORT"

# 获取并校验 eth0 IP

ETH0_IP=$(get_eth0_ip)

if [ -z "$ETH0_IP" ]; then

$LOGGER "ERROR: Could not read eth0 IP from /etc/network/interfaces"

echo "ERROR: 无法从 /etc/network/interfaces 获取 eth0 IP 地址！"

exit 1

fi

# 打印获取到的 IP

echo "====================================="

echo "自动获取配置："

echo "eth0 本地IP：$ETH0_IP"

echo "SBG Web目标： $SBG_IP:$SBG_WEB_PORT"

echo "SBG FTP目标： $SBG_IP:$SBG_FTP_PORT"

echo "====================================="

# =====================================================================

case "$1" in

start)

$LOGGER "Starting SBG port forwarding..."

echo "Starting SBG forwarding: Web eth0:$LOCAL_WEB_PORT -> $SBG_IP:$SBG_WEB_PORT, FTP eth0:$LOCAL_FTP_PORT -> $SBG_IP:$SBG_FTP_PORT"

# 检查网络接口是否存在

if ! ip link show eth0 > /dev/null 2>&1; then

$LOGGER "ERROR: eth0 interface not found"

echo "ERROR: eth0 interface not found"

exit 1

fi

if ! ip link show eth1 > /dev/null 2>&1; then

$LOGGER "ERROR: eth1 interface not found"

echo "ERROR: eth1 interface not found"

exit 1

fi

# 获取接口 IP 地址（用于显示）

ETH1_IP=$(ip addr show eth1 | grep -o 'inet [0-9.]*' | cut -d' ' -f2)

echo "eth0 IP: $ETH0_IP"

echo "eth1 IP: $ETH1_IP"

# 开启 IP 转发

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding

echo "IP forwarding enabled"

# FTP 除了 21 控制端口，还会协商数据连接端口。

# 当前版本假定 nf_conntrack_ftp/nf_nat_ftp 已经通过 PetaLinux 编译进内核，

# 因此启动脚本不再执行 modprobe；下面的 CT helper 规则仍用于绑定 FTP 控制连接。

# 清除可能存在的旧规则（避免重复添加）

iptables -t nat -D PREROUTING -d $ETH0_IP -p tcp --dport $LOCAL_PORT -j DNAT --to-destination $SBG_IP:$SBG_PORT 2>/dev/null

iptables -t raw -D PREROUTING -d $ETH0_IP -p tcp --dport $LOCAL_FTP_PORT -j CT --helper ftp 2>/dev/null

iptables -t nat -D PREROUTING -d $ETH0_IP -p tcp --dport $LOCAL_FTP_PORT -j DNAT --to-destination $SBG_IP:$SBG_FTP_PORT 2>/dev/null

iptables -D FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport $SBG_PORT -j ACCEPT 2>/dev/null

iptables -D FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp -d $SBG_IP --dport $SBG_FTP_PORT -j ACCEPT 2>/dev/null

iptables -D FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 2>/dev/null

iptables -D FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 2>/dev/null

iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE 2>/dev/null

# 配置端口转发规则

iptables -t nat -A PREROUTING -d $ETH0_IP -p tcp --dport $LOCAL_PORT -j DNAT --to-destination $SBG_IP:$SBG_PORT

echo "Added DNAT rule: $ETH0_IP:$LOCAL_PORT -> $SBG_IP:$SBG_PORT"

iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport $SBG_PORT -j ACCEPT

echo "Added FORWARD rule: eth0 -> eth1 port $SBG_PORT"

# 配置 FTP 21 控制端口转发。

# raw 表 CT helper 用于让内核识别 FTP 数据连接，解决 FTP 被动/主动模式动态端口问题。

iptables -t raw -A PREROUTING -d $ETH0_IP -p tcp --dport $LOCAL_FTP_PORT -j CT --helper ftp 2>/dev/null

iptables -t nat -A PREROUTING -d $ETH0_IP -p tcp --dport $LOCAL_FTP_PORT -j DNAT --to-destination $SBG_IP:$SBG_FTP_PORT

echo "Added FTP DNAT rule: $ETH0_IP:$LOCAL_FTP_PORT -> $SBG_IP:$SBG_FTP_PORT"

iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp -d $SBG_IP --dport $SBG_FTP_PORT -j ACCEPT

echo "Added FORWARD rule: eth0 -> eth1 FTP port $SBG_FTP_PORT"

iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

echo "Added FORWARD rule: eth0 -> eth1 for FTP related data connections"

iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

echo "Added FORWARD rule: eth1 -> eth0 for established connections"

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

echo "Added MASQUERADE rule for eth1"

$LOGGER "Rules configured successfully"

echo "SBG port forwarding started successfully"

echo "PC can now access SBG at: http://$ETH0_IP:$LOCAL_PORT"

echo "PC can now access SBG FTP at: ftp://$ETH0_IP:$LOCAL_FTP_PORT"

;;

stop)

$LOGGER "Stopping SBG port forwarding..."

echo "Stopping SBG port forwarding..."

# 清除规则

iptables -t nat -D PREROUTING -d $ETH0_IP -p tcp --dport $LOCAL_PORT -j DNAT --to-destination $SBG_IP:$SBG_PORT 2>/dev/null

iptables -t raw -D PREROUTING -d $ETH0_IP -p tcp --dport $LOCAL_FTP_PORT -j CT --helper ftp 2>/dev/null

iptables -t nat -D PREROUTING -d $ETH0_IP -p tcp --dport $LOCAL_FTP_PORT -j DNAT --to-destination $SBG_IP:$SBG_FTP_PORT 2>/dev/null

iptables -D FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --dport $SBG_PORT -j ACCEPT 2>/dev/null

iptables -D FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp -d $SBG_IP --dport $SBG_FTP_PORT -j ACCEPT 2>/dev/null

iptables -D FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 2>/dev/null

iptables -D FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 2>/dev/null

iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE 2>/dev/null

echo "Rules cleared"

$LOGGER "Rules cleared"

;;

restart)

$LOGGER "Restarting SBG port forwarding..."

echo "Restarting SBG port forwarding..."

$0 stop

sleep 1

$0 start

;;

status)

echo "====================================="

echo "SBG Port Forwarding Status"

echo "====================================="

# 检查 IP 转发

IP_FWD=$(cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward)

echo "IP Forwarding: $IP_FWD (1=enabled, 0=disabled)"

# 检查接口状态

echo ""

echo "Network Interfaces:"

ip addr show eth0 2>/dev/null | grep -q . && echo "  eth0: $(ip addr show eth0 | grep 'inet ' | awk '{print $2}' | head -1)" || echo "  eth0: not found"

ip addr show eth1 2>/dev/null | grep -q . && echo "  eth1: $(ip addr show eth1 | grep 'inet ' | awk '{print $2}' | head -1)" || echo "  eth1: not found"

# 检查 iptables 规则

echo ""

echo "NAT PREROUTING Rules:"

iptables -t nat -L PREROUTING -n -v | grep -E "$ETH0_IP|$SBG_IP" || echo "  No SBG DNAT rule found"

echo ""

echo "FORWARD Rules:"

iptables -L FORWARD -n -v | grep -E "eth0|eth1" || echo "  No SBG FORWARD rule found"

echo ""

echo "NAT POSTROUTING Rules:"

iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v | grep MASQUERADE || echo "  No MASQUERADE rule found"

echo "====================================="

;;

test)

echo "====================================="

echo "Testing SBG connectivity"

echo "====================================="

# 测试从板子访问 SBG

echo "Testing access to SBG from board..."

if ping -c 2 -W 1 $SBG_IP > /dev/null 2>&1; then

echo "SBG is reachable from board (ping)"

else

echo "SBG is NOT reachable from board (ping)"

fi

# 测试端口是否开放

echo "Testing SBG web port ($SBG_PORT)..."

if nc -z -w 2 $SBG_IP $SBG_PORT 2>/dev/null; then

echo "SBG port $SBG_PORT is open"

else

echo "SBG port $SBG_PORT is NOT open"

fi

# 测试 FTP 控制端口是否开放。

echo "Testing SBG FTP port ($SBG_FTP_PORT)..."

if nc -z -w 2 $SBG_IP $SBG_FTP_PORT 2>/dev/null; then

echo "SBG FTP port $SBG_FTP_PORT is open"

else

echo "SBG FTP port $SBG_FTP_PORT is NOT open"

fi

# 检查 iptables 规则是否生效

echo ""

echo "Checking iptables rules..."

if iptables -t nat -L PREROUTING -n -v | grep -q "$ETH0_IP.*$SBG_IP"; then

echo "DNAT rule exists"

else

echo "DNAT rule missing"

fi

echo ""

echo "To test from PC:"

echo "Open browser and navigate to: http://$ETH0_IP:$LOCAL_PORT"

echo "Open FTP client and connect to: ftp://$ETH0_IP:$LOCAL_FTP_PORT"

echo "====================================="

;;

*)

echo "SBG Port Forwarding Script"

echo "=========================="

echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status|test}"

echo ""

echo "Commands:"

echo "  start   - Start port forwarding (PC -> SBG)"

echo "  stop    - Stop port forwarding"

echo "  restart - Restart port forwarding"

echo "  status  - Show current status"

echo "  test    - Test connectivity"

echo ""

echo "Auto Configuration:"

echo "  eth0 IP: from /etc/network/interfaces"

echo "  eth1 IP: connected to SBG"

echo "  SBG Web: $SBG_IP:$SBG_WEB_PORT"

echo "  SBG FTP: $SBG_IP:$SBG_FTP_PORT"

echo "=========================="

exit 1

;;

esac

exit 0

petalinux配置开启选项

petalinux-config

配置QSPI启动分区

Subsystem AUTO Hardware Settings ->

Flash Settings ->

***partition 0 ***

(qspi-boot) name

(0x9B0000) size

***partition 1 ***

(qspi-BOOTENV) name

(0x10000) size

***partition 2 ***

(qspi-BOOTSCR) name

(0x10000) size

***partition 3 ***

(qspi-free) name

(0x1500000) size

u-boot Configuration ->

u-boot script configuration ->

QSPI/OSPI image offses ->

(0x9D0000) QSPI/OSPI fit image offset

uboot配置开启选项

petalinux-config -c u-boot

内核配置开启选项

Petalinux-config -c kernel

开启 UIO驱动

Device Drivers ->

[*] Userspace I/O drivers ->

[*] Userspace I/O platform driver with generic IRQ handling

开启PHY芯片驱动

Device Drivers ->

[*] Network device support ->

-*- PHY Device support and infrastructure ->

[*] Micrel PHYs

[*] Microchip PHYs

开启XILINX_GMII2RGMII驱动

Device Drivers ->

[*] Network device support ->

-*- PHY Device support and infrastructure ->

[*] xilinx GMII2RGMII converter driver

开启NAT iptables 支持

Nretworking support

Networking options ->

Network packet filtering framework (Netfilter) ->

Core Netfilter Configuration ->

[*] Netfilter connection tracking support

[*] Netfilter address Translation support

[*] Netfilter Xtables support(required for ip_tables)

[*] “SNAT“ and “DNAT” targets support

[*] “REDIRECT” target support

[*] MASQUERADE target support

[*] “conntrack” connection tracking match support

[*] “state” match support

IP: Netfilter Configuration ->

[*] IP tables support(required for filtering/masq/NAT)

[*] packet filtering

[*] REJECT target support

[*] iptables NAT support

[*] MASQUERADE target support

[*] NETMAP target support

[*] REDIRECT target support

[*] packet mangling

rootfs配置开启选项

Petalinux-config -c rootfs

可以根据需求添加指令配置项

系统裁剪

内核

File systems

[N] Miscellaneous filesystems	取消JFFS2文件系统

[N] Network File Systems	取消NFS文件系统

Device Drivers

Graphics support->

[N] Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI suppor 	 取消图形显示相关

[N] Sound card support	取消音频系统相关

[N] USB support	取消USB设备相关

Kernel hacking

-*- Kernel debugging 	 暂存

Networking support

CAN bus subsystem support

[ ] CAN bus subsystem support (CONFIG_CAN=n) 	Can总线裁剪

遇到的问题

uio_pdrv_genirq: version magic '6.1.5-xilinx-v2023.1 SMP preempt mod_unload modversions ARMv7 p2v8 ' should be '6.1.5-xilinx-v2023.1 SMP preempt ARMv7 p2v8 '

[ ] Enable loadable module support --->

[ ] Module unloading # 对应mod_unload（取消勾选=关闭）

[ ] Module versioning support # 对应modversions（取消勾选=关闭）