GeoBeam数据存储协议

| 序号 | 字段名称 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 帧头 | 某帧数据存储起始标示“@@” | string | 2 |  |
|  | 帧长度 | 从帧头到帧尾的一帧数据总字节长度 | int32 | 4 |  |
|  | 回波数据长度 | 包含控制参数及声学数据的总数据长度 | int32 | 4 |  |
|  | 回波数据 | 显控接收的Ping数据 .xt文件: 声学数据长度为0 | byte[] |  |  |
|  | 底检测参数长度 |  | int32 | 4 |  |
|  | 底检测参数 |  | byte[] |  |  |
|  | 底检测结果长度 | .dat 原始数据文件，长度为0 .xt文件，底检测结果数据长度 | int32 | 4 |  |
|  | 底检测结果数据 | .dat 原始数据文件，底检测结果为byte[0] .xt文件，底检测结果数据 | byte[] |  |  |
|  | 设备类型 | 显控设备类型枚举值： GeoBeam2400F = -2（200设备，设备界面选择宽带多波束进行连接）, GeoBeam200 = 0, GeoBeam_Wideband_Series = 1, GeoBeam_Wideband_Prototype = 2, GeoBeam400M = 3, GeoBeam400MC = 4, CuBeam = 5 实时状态下，显控获取硬件状态请求时，ARM传设备类型值需要上述枚举值加1。 | Int16 | 2 |  |
|  | 帧尾 | 某帧数据存储结束标示“$$” | string | 2 |  |