- 数据传输协议

  - 类型

（1）指令类

PC通过软件向声呐发送指令，内容包括：

- 连接、断开

- 波特率设置：2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200

- 接口协议：RS232(0);RS485(1)

- 数据模式：

AML(0):				<SR>1478.32<SR><CR><LF>

Valeport(1):			1478320<CR><LF>

NMEA0183(2):		$PRSOS,1350.000*78<CR><LF>

注：红色字体为上电默认模式

- 信息类

声速按照固定频率发送数据，即：

- 周期性数据（10Hz）：上电即发，以规定协议模式循环发送；

  - 反馈方式

接收到符合校验码的完整命令时进行反馈，当接收到功能码为 0x01-0x40 设

置命令时，反馈执行完当前命令后的配置状态；

当收到命令查询当前声速仪的通信状态时，设备端接收指令执行后，会反馈相应应答信息给命令的发送端。例：

读取当前通信状态：

AA 01 03 10 71 55

55 01 09 00 C2 01 00 00 00 E9 42 AA

对应协议为：

PC端发送: TX_deciceID  cmd  lenght  crc_low   crc_high  RX_deciceID

PC端接收: TX_deciceID  cmd  lenght   device_bound(4)   device_serial_type  device_dataformat  crc_low  crc_high  RX_deciceID

其中：

/*  lenght : all words after lenght

crc16 : all words before CRC

*/

  - 协议格式

如下表所示。

| 帧头(1字节) | 功能码(1字节) | 长度(1字节) | 内容 | CRC校验(2字节) | 帧尾(1字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送：0Xaa 接收：0X55 | --- | 内容+CRC+帧尾 | --- | 帧头+功能码+长度+内容 | 发送：0X55 接收：0XAA |

功能码

| 类别 | 功能码 | 内容 | 数据类型 | 取值范围 | 单位 | 发送频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读串口参数 | 0x01 | 串口波特率 | Uchar[4] | 2400-115200 | / | / |
|  |  | 通讯方式 | Uchar | 0—RS232 1—RS485 | / | / |
|  |  | 数据格式 | Uchar | 0--AML 1--VELEPORT 2—NMEA 3—原始数据 4—调试数据 | / | / |
| 串口参数设置 | 0x10 | 串口波特率设置 | Uchar[4] | 2400-115200 | / | / |
|  | 0x11 | 串口通讯方式设置 | Uchar | 0—RS232 1—RS485 | / | / |
|  | 0x12 | 串口发送数据格式 | Uchar | 0--AML 1--VELEPORT 2—NMEA 3—原始数据 4—调试数据 | / | / |
| 读当前芯片参数 | 0x20 | 距离 | Float | / | / | / |
|  |  | 系数P1 | Float | / | / | / |
|  |  | 阈值 | INT32 | / | / | / |
| 芯片参数设置 | 0x2A | 设置距离 | Float | 4.0±10% | Cm | / |
|  | 0x2B | 设置系数P1 | Float | 1.0±10% | / | / |
|  | 0x2C | 设置阈值 | INT32 | 13~1300 | / | / |
| 其他设置 | 0x30 | 在线升级 | Uchar | / | / | / |
|  | 0x31 | 恢复出厂设置 | Uchar | / | / | / |
|  | 0x32 | 输出原始数据 | Float | 1300-1600 | / | / |
|  | 0x33 | 输出调试数据 | Float[3] | 1300-1600 | / | / |
|  | 0x34 | 开始输出 |  |  |  |  |
|  | 0x35 | 取消输出 |  |  |  |  |
|  | 0x36 | 设置设备出厂时间 | Uint32(year) uint8(month) uint8(day) |  | / | / |
|  | 0x37 | 设置设备厂商SN号 | Uchar[4] |  | / | / |

备注：数据采用小端模式

- CRC校验方式CRC16

static const int wCRCTable[] =

{

0X0000, 0XC0C1, 0XC181, 0X0140, 0XC301, 0X03C0, 0X0280, 0XC241,

0XC601, 0X06C0, 0X0780, 0XC741, 0X0500, 0XC5C1, 0XC481, 0X0440,

0XCC01, 0X0CC0, 0X0D80, 0XCD41, 0X0F00, 0XCFC1, 0XCE81, 0X0E40,

0X0A00, 0XCAC1, 0XCB81, 0X0B40, 0XC901, 0X09C0, 0X0880, 0XC841,

0XD801, 0X18C0, 0X1980, 0XD941, 0X1B00, 0XDBC1, 0XDA81, 0X1A40,

0X1E00, 0XDEC1, 0XDF81, 0X1F40, 0XDD01, 0X1DC0, 0X1C80, 0XDC41,

0X1400, 0XD4C1, 0XD581, 0X1540, 0XD701, 0X17C0, 0X1680, 0XD641,

0XD201, 0X12C0, 0X1380, 0XD341, 0X1100, 0XD1C1, 0XD081, 0X1040,

0XF001, 0X30C0, 0X3180, 0XF141, 0X3300, 0XF3C1, 0XF281, 0X3240,

0X3600, 0XF6C1, 0XF781, 0X3740, 0XF501, 0X35C0, 0X3480, 0XF441,

0X3C00, 0XFCC1, 0XFD81, 0X3D40, 0XFF01, 0X3FC0, 0X3E80, 0XFE41,

0XFA01, 0X3AC0, 0X3B80, 0XFB41, 0X3900, 0XF9C1, 0XF881, 0X3840,

0X2800, 0XE8C1, 0XE981, 0X2940, 0XEB01, 0X2BC0, 0X2A80, 0XEA41,

0XEE01, 0X2EC0, 0X2F80, 0XEF41, 0X2D00, 0XEDC1, 0XEC81, 0X2C40,

0XE401, 0X24C0, 0X2580, 0XE541, 0X2700, 0XE7C1, 0XE681, 0X2640,

0X2200, 0XE2C1, 0XE381, 0X2340, 0XE101, 0X21C0, 0X2080, 0XE041,

0XA001, 0X60C0, 0X6180, 0XA141, 0X6300, 0XA3C1, 0XA281, 0X6240,

0X6600, 0XA6C1, 0XA781, 0X6740, 0XA501, 0X65C0, 0X6480, 0XA441,

0X6C00, 0XACC1, 0XAD81, 0X6D40, 0XAF01, 0X6FC0, 0X6E80, 0XAE41,

0XAA01, 0X6AC0, 0X6B80, 0XAB41, 0X6900, 0XA9C1, 0XA881, 0X6840,

0X7800, 0XB8C1, 0XB981, 0X7940, 0XBB01, 0X7BC0, 0X7A80, 0XBA41,

0XBE01, 0X7EC0, 0X7F80, 0XBF41, 0X7D00, 0XBDC1, 0XBC81, 0X7C40,

0XB401, 0X74C0, 0X7580, 0XB541, 0X7700, 0XB7C1, 0XB681, 0X7640,

0X7200, 0XB2C1, 0XB381, 0X7340, 0XB101, 0X71C0, 0X7080, 0XB041,

0X5000, 0X90C1, 0X9181, 0X5140, 0X9301, 0X53C0, 0X5280, 0X9241,

0X9601, 0X56C0, 0X5780, 0X9741, 0X5500, 0X95C1, 0X9481, 0X5440,

0X9C01, 0X5CC0, 0X5D80, 0X9D41, 0X5F00, 0X9FC1, 0X9E81, 0X5E40,

0X5A00, 0X9AC1, 0X9B81, 0X5B40, 0X9901, 0X59C0, 0X5880, 0X9841,

0X8801, 0X48C0, 0X4980, 0X8941, 0X4B00, 0X8BC1, 0X8A81, 0X4A40,

0X4E00, 0X8EC1, 0X8F81, 0X4F40, 0X8D01, 0X4DC0, 0X4C80, 0X8C41,

0X4400, 0X84C1, 0X8581, 0X4540, 0X8701, 0X47C0, 0X4680, 0X8641,

0X8201, 0X42C0, 0X4380, 0X8341, 0X4100, 0X81C1, 0X8081, 0X4040

};

int CRC16(const void *_nData, uint16_t wLength)

{

const char *nData;

unsigned char nTemp;

unsigned char CRCHI = 0XFF;

unsigned char CRCLO = 0XFF;

nData = (const char *)_nData;

while (wLength--)

{

nTemp = CRCHI ^ (*(nData++));

CRCHI = CRCLO ^ wCRCTable[nTemp];

CRCLO = wCRCTable[nTemp]>>8;

}

return ((unsigned short)CRCLO << 8 | CRCHI);

} // End: CRC16

FLASH 存储协议：

起始地址：0X0800 0000

终止地址：0X0801 0000

Flash地址：0X0800FC00

Flash大小：1K;

最小存储单位2字节；

| 起始地址 | 数据内容 | 数据类型 | 大小（1024字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0X0800FC00 | 起始地址，版本号 | Uchar[14] | 14 |
| 0X0800FC0E | 波特率 | Uchar[4] | 4 |
| 0X0800FC12 | 接口类型RS232 or RS485 | Uchar[2] | 2 |
| 0X0800FC14 | 数据协议 | Uchar[2] | 2 |
| 0X0800 FC18 | 探头距挡片距离 | Float | 4 |
| 0x0800 FC1C | 声速系数 | Float | 4 |
| 0x0800 FC20 | THRESHOLD剔除野值时的阈值 | Uint32 | 4 |
| 0x0800 FC24 | MAX_OBSERVATIONS kalman滤波样本大小 | Uint32 | 4 |
| 0x0800FC28 | 设备出厂时间(year+mount+day) | Uint32+uint8+uint8 | 48 |
| 0x0800 FC28 | 厂商ID(设备SN号) | Uint32[234] | 4*234 |

- 修正记录

| 修正人 | 版本号 | 修正时间 | 修正内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wucheng | 1.0 | 2024.5.29 | 初始内容 |
| Houxinbo | 1.1 | 2024.7.5 | 添加厂商信息写入、出厂时间写入flash |